Техническая спецификация

Тендер по закупу изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год

| № | Тауардың атауы/ Наименование | Техникалық ерекшелігі (шығарылым түрі, мөлшерлемесі)/Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 с пробирками Trucount Tubes из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (50 тестов) | Набор реагентов BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 с пробирками Trucount Tubes предназначен для проведения четырехцветного анализа в одной пробирке. Набор реагентов позволяет идентифицировать и определять на проточном цитометре процентное содержание и абсолютное количество зрелых Т-лимфоцитов человека (CD3+), субпопуляций супрессорных /цитотоксических (CD3+CD8+) Т-лимфоцитов и субпопуляций хелперных/индукторных (CD3+CD4+) Т-лимфоцитов в цельной крови, подвергнутой лизису эритроцитов. 50 тестов. Для диагностики in vitro. |
| 2 | Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (20 л) | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Для диагностики in vitro. |
| 3 | Очищающий раствор BD FACSClean из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 л) | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л, содержит гипохлорит натрия. Для диагностики in vitro. |
| 4 | Лизирующий раствор BD FACSLysing Solution из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (100 мл) | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентрат буфера, объем 100 мл. Для диагностики in vitro. |
| 5 | Набор частиц BD CS&T Beads (150 тестов) из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (150 тестов) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов. Для диагностики in vitro. |
| 6 | Набор частиц BD FC Beads 7-Color Kit из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (5 тестов) | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7. Для диагностики in vitro. |
| 7 | Контроль BD Multi-Check Control, 1 x 2,5 мл из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (2,5 мл) | Контроль цельной крови для подсчета субпопуляции лимфоцитов содержит стабилизированные лейкоциты и эритроциты человека в консервирующей среде, предназначен для полного контроля процесса иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Это контроль окрашивания антител, лизиса эритроцитов, настройки и производительности прибора, а также анализа данных. Храните флаконы при температуре от 2° до 8°C, беречь от замерзания и температуры выше 30°C. Расфасован объемом 2,5 мл. Для диагностики in vitro. |
| 8 | Контроль BD Multi-Check CD4 Low Control, 1 x 2,5 мл из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (1 х 2,5 мл) | Контроль цельной крови с низким уровнем CD4 для подсчета субпопуляции лимфоцитов содержит стабилизированные лейкоциты и эритроциты человека в консервирующей среде, предназначен для полного контроля процесса иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Это контроль окрашивания антител, лизиса эритроцитов, настройки и производительности прибора, а также анализа данных. Храните флаконы при температуре от 2° до 8°C, беречь от замерзания и температуры выше 30°C. Расфасован объемом 2,5 мл. Для диагностики in vitro. |
| 9 | Картридж FACSPresto из комплекта Система портативная автоматическая BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов и концентрации гемоглобина в цельной крови человека с принадлежностями и расходным материалом (100 тестов) | Картридж предназначен для определения и подсчета абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток и гемоглобина с помощью портативного устройства. Картридж содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов: - антитела к CD4, клон SK3 коньюгированные с флуорохромом PE-Cy5,- антитела CD3, клон SK7 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела к CD45RA, клон HI100 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела CD14 клон MϕP9 коньюгированные с флуорохромом PE. Картридж содержит реагенты для измерения общего гемоглобина при помощи метода спектрофотометрии. Картриджи поставляются в коробке 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. Картриджи имеют температурный режим хранения +4°С-+31°С. Картридж предназначен для работы с образцами венозной и капиллярной крови человека. Картридж содержит материал для контроля качества в виде иммобилизованных антител.Контроль качества картриджа осуществляется автоматически при каждом использовании картриджа. Картридж обеспечивает результаты в следующем диапазоне линейности: не менее 100 CD4 (50–4000 клеток/мкл), в диапазоне абсолютного содержания лимфоцитов не менее 100 (200–10 000 клеток/мкл) и в диапазоне гемоглобина не менее 100 (2–20 г/дл). Картридж обеспечивает стабильность образца до 2 часов после добавления образца в картридж. Картридж обеспечивает достоверные измерения в следующем диапазоне: - Абсолютное содержание CD4: не менее 100 50–4000 клеток/мкл, - %CD4: 5–60 %, - Концентрация Hb: не менее 100 2,0–20 г/дл. |